ICAN 金视线杯 具身智能赛项 任务14

功能模块改造与集成

节点编辑截图整理（按节点与函数排序）

星海图R1 与 宇树G1 全部节点截图，按 节点 → 函数 顺序排列，附简短说明

〇、节点与函数总览

两个机器人各 4 个节点：master（主逻辑）、nav（导航）、vision（视觉）、arm（机械臂）。下图为节点文件与函数清单。

一、星海图R1

1.1 master_node_r1.py（主逻辑）

init：设置唤醒词、创建3个发布者与1个订阅者

set_wakeup_keywords_callback：唤醒词「你好小星」，提取任务信息、发布静态TF r11_camera、状态置1并发布首个导航

nav_arm_finish_callback：按 master_work_status 八分支推进状态机（导航/视觉请求交替）

vision_detect_response_callback1：状态置3，发布 _grab（Hand=0，点云=回调Point_Cloud）

vision_detect_response_callback2：状态置6，发布 _grab（Hand=1）

vision_detect_response_callback3：状态置9，发布 _deploy（Hand=0，位姿=回调Pose）

vision_detect_response_callback4：状态置11，发布 _deploy（Hand=1）

1.2 nav_node_r1.py（导航）

init：初始化航点、发布 _finish、订阅 _nav

nav_target_message_callback：记录目标航点名，空闲时导航到航点

nav_finish_callback：复位状态并发布 _finish

1.3 vision_node_r1.py（视觉）

init：订阅 rgb 图、depth 图与 _locate 服务

get_camera_rgb_callback / get_camera_depth_callback：缓存相机图像

vision_detect_request_callback：物体分支（yolo.pt 检测→深度图转点云→TF r11_camera→基座→响应）；颜色分支（颜色检测→二维转三维→TF→响应）

1.4 arm_node_r1.py（机械臂）

init：初始化规划组、发布 _finish、订阅 _grab 与 _deploy

grab_message_callback：graspnet 估计抓取位姿→TF变换→按 Hand 选左右臂→机械臂移动

deploy_message_callback：按 Hand 选左右臂（与 grab 相反）→移动到放置位姿

grab_finish_callback / deploy_finish_callback：夹爪动作后发布 _finish

二、宇树G1（结构与R1相同，仅参数不同）

2.1 master_node_g1.py（主逻辑）

init：创建发布者与订阅者（同R1）

set_wakeup_keywords_callback：唤醒词改为「你好小宇」，静态TF改为 r12_camera

nav_arm_finish_callback：八分支状态机（同R1）

vision_detect_response_callback1：发布 _grab（Hand=0）

vision_detect_response_callback2：发布 _grab（Hand=1）

vision_detect_response_callback3：发布 _deploy（Hand=0）

vision_detect_response_callback4：发布 _deploy（Hand=1）

2.2 nav_node_g1.py（导航）

init：比R1多「加载走路模型」walk.rknn，速度话题 /cmd_vel、里程计 /odom

2.3 vision_node_g1.py（视觉）

init 与 vision_detect_request_callback：TF 源坐标系改为 r12_camera

2.4 arm_node_g1.py（机械臂）

grab_message_callback：TF 源坐标系 r12_camera；左右手映射与R1相反（false→left，true→right）

三、核心配置与评分

hand_eye_g1.yaml：G1 手眼标定（base_link→right_palm_link，0.0364/0.0/1.2256，pitch 0.8727）

评分报告：节点编辑50分 + 仿真验证50分，两机器人各8个子任务