ICAN 金视线杯 具身智能赛项

任务14 功能模块改造与集成

ROS2 节点整理说明（星海图R1 / 宇树G1）

按节点编辑界面中的函数与指令流整理，附两机器人差异对照

# 一、任务与总体流程

任务目标：机器人接收语音指令后，依次导航到三张桌子，抓取两个道具并分别放入指定颜色收纳盒，最后回到初始位并语音汇报。团队分工为语音、导航、视觉、运动四个模块，本任务在节点编辑界面中把各模块串成完整通信逻辑。

每个机器人有 4 个节点：master（主逻辑）、nav（导航）、vision（视觉）、arm（机械臂）。master 用状态变量 master_work_status 驱动全流程，状态机如下：

| 触发位置 | 进入状态 | 动作 | 离开状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唤醒回调 | — | 提取任务信息、发布静态TF、发布 _nav(第1个导航点) | 1 |
| finish回调 分支1 | 1 | 请求 _locate(物体, 第1个道具)，回调 cb1 | 2 |
| cb1 | 2 | 发布 _grab(Hand=0, 点云=回调Point_Cloud) | 3 |
| finish回调 分支2 | 3 | 发布 _nav(第2个导航点) | 4 |
| finish回调 分支3 | 4 | 请求 _locate(物体, 第2个道具)，回调 cb2 | 5 |
| cb2 | 5 | 发布 _grab(Hand=1, 点云=回调Point_Cloud) | 6 |
| finish回调 分支4 | 6 | 发布 _nav(第3个导航点) | 7 |
| finish回调 分支5 | 7 | 请求 _locate(颜色, 第1个盒子颜色)，回调 cb3 | 8 |
| cb3 | 8 | 发布 _deploy(Hand=0, 位姿=回调Pose) | 9 |
| finish回调 分支6 | 9 | 请求 _locate(颜色, 第2个盒子颜色)，回调 cb4 | 10 |
| cb4 | 10 | 发布 _deploy(Hand=1, 位姿=回调Pose) | 11 |
| finish回调 分支7 | 11 | 发布 _nav(第4个导航点，回初始位) | 12 |
| finish回调 分支8 | 12 | 文字转语音「任务顺利完成」，状态清零 | 0 |

通信约定（两机器人相同）：

- master 发布：_nav（Navigation_Address）、_grab（布尔Hand+点云Pcloud）、_deploy（布尔Hand+位姿Fpose）；订阅 _finish，回调 nav_arm_finish_callback。

- master 作为客户端请求视觉服务端 _locate（参数 Detect_Typ=物体/颜色、Detect_Nar=目标名），视觉节点服务端响应回传 Pose / Point_Cloud。

- nav、arm 节点各自发布 _finish（布尔 Is_Finish）通知 master 完成。

# 二、星海图R1 节点明细

## 2.1 master_node_r1.py（主逻辑）

节点变量：master_work_status（数字）、master_task_dictionary（字典）。函数：init、set_wakeup_keywords_callback、nav_arm_finish_callback、vision_detect_response_callback1~4。

- init：设置唤醒词（你好小星，回调 set_wakeup_keywords_callback）→ 创建发布者×3（_nav、_grab、_deploy）→ 创建订阅者（_finish → nav_arm_finish_callback）。

- set_wakeup_keywords_callback：提取任务信息存入 master_task_dictionary（8 个 key：target1-1、target1-2、target2-1、target2-2、target3-1、target3-2、target3-3、target4）→ 发布静态TF（r11_camera 相对基座：位置 0.0930 / 0.0000 / 1.5270，旋转 0.0000 / 0.9250 / 0.0000）→ 状态=1 → 发布 _nav(target1-1)。

- nav_arm_finish_callback：条件判断 master_work_status，8 个分支（1/3/4/6/7/9/11/12），按上表状态机执行「变量赋值 → 发布话题或客户端请求」。

- cb1/cb2：变量赋值（3/6）→ 发布 _grab，Hand 手动值 0/1，Pcloud 取回调参数 Point_Cloud。

- cb3/cb4：变量赋值（9/11）→ 发布 _deploy，Hand 手动值 0/1，Fpose 取回调参数 Pose。

## 2.2 nav_node_r1.py（导航）

节点变量：nav_navigation_status（布尔）、nav_navigation_name（字符）。

- init：初始化航点 → 创建发布者（_finish，布尔 Is_Finish）→ 创建订阅者（_nav → nav_target_message_callback）。

- nav_target_message_callback：nav_navigation_name=回调参数 Navigation_Address → 条件判断（nav_navigation_status=false 才执行）→ 置 status=1 → 导航到航点（目标航点名=nav_navigation_name，回调 nav_finish_callback）。

- nav_finish_callback：status=0 → 发布 _finish（Is_Finish=true）。

## 2.3 vision_node_r1.py（视觉）

节点变量：Vision_Color_Image、Vision_Depth_Image、Vision_Box、Vision_Point、Vision_Point_Cloud、Vision_Pose。

- init：创建订阅者×3：rgb 图 → get_camera_rgb_callback；depth 图 → get_camera_depth_callback；_locate → vision_detect_request_callback。两个相机回调分别把图像存入对应变量。

- vision_detect_request_callback：条件判断回调参数 Detect_Typ（分支1=物体，分支2=颜色）。

- 物体分支：目标检测（图像 Vision_Color_Image，模型 yolo.pt，识别对象名=回调 Detect_Name，输出矩形框存 Vision_Box）→ 深度图转点云（深度图 Vision_Depth_Image，截取区域 Vision_Box，点云存 Vision_Point_Cloud）→ TF坐标变换（Vision_Point_Cloud，r11_camera → 基座）→ 服务端响应 _locate（Point_Cloud=Vision_Point_Cloud）。

- 颜色分支：颜色检测（图像 Vision_Color_Image，颜色=回调 Detect_Name，输出中心点存 Vision_Point）→ 二维点转三维点（二维点 Vision_Point，深度图 Vision_Depth_Image，三维点存 Vision_Pose）→ TF坐标变换（Vision_Pose，r11_camera → 基座）→ 服务端响应 _locate（Pose=Vision_Pose）。

## 2.4 arm_node_r1.py（机械臂）

节点变量：Grasp_Point_Cloud、Grasp_Pose1、Grasp_Pose2、Grasp_Hand、Arm_Hand。

- init：初始化规划组 → 创建发布者（_finish）→ 创建订阅者×2（_grab → grab_message_callback，_deploy → deploy_message_callback）。

- grab_message_callback：Grasp_Point_Cloud=回调 Point_Cloud → 抓取位姿估计（模型 graspnet.tar，点云 Grasp_Point_Cloud，位姿存 Grasp_Pose1）→ TF坐标变换（Grasp_Pose1，r11_camera → 基座）→ 条件判断回调 Hand（false/true）→ 分支1(false)：Arm_Hand=right_arm、Grasp_Hand=right_gripper；分支2(true)：Arm_Hand=left_arm、Grasp_Hand=left_gripper → 机械臂移动（臂=Arm_Hand，位姿=Grasp_Pose1，速度100%，回调 grab_finish_callback）。

- deploy_message_callback：Grasp_Pose2=回调 Fpose → 条件判断回调 Hand → 分支1(false)：Arm_Hand=left_arm、Grasp_Hand=left_gripper；分支2(true)：Arm_Hand=right_arm、Grasp_Hand=right_gripper → 机械臂移动（臂=Arm_Hand，位姿=Grasp_Pose2，速度100%，回调 deploy_finish_callback）。

- grab_finish_callback / deploy_finish_callback：夹爪动作后发布 _finish（Is_Finish=true）。

# 三、宇树G1 与 R1 的差异（只需改这几处）

G1 的节点结构、函数链、状态机与 R1 完全一致，可直接用「复制内容」把 R1 节点复制到 G1 后，只修改下表差异项。

| 差异项 | 星海图R1 | 宇树G1 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒词 | 你好小星 | 你好小宇 |
| 手眼TF名称 | r11_camera | r12_camera |
| 静态TF坐标（hand_eye yaml） | 位置 0.0930 / 0.0000 / 1.5270；旋转 0.0000 / 0.9250 / 0.0000 | 位置 0.0364 / 0.0 / 1.2256；旋转 roll 0.0 / pitch 0.8727 / yaw 0.0 |
| nav init 加载走路模型 | 无（轮式底盘） | 初始化航点后增加「加载走路模型」：walk.rknn，速度话题 /cmd_vel，里程计话题 /odom |
| vision 中 TF 源坐标系 | r11_camera | r12_camera |
| arm 中 TF 源坐标系 | r11_camera | r12_camera |
| grab 左右手映射 | false→right_arm/right_gripper；true→left_arm/left_gripper | false→left_arm/left_gripper；true→right_arm/right_gripper |
| deploy 左右手映射 | false→left_arm/left_gripper；true→right_arm/right_gripper | false→right_arm/right_gripper；true→left_arm/left_gripper |

说明：G1 的 master 发布静态TF时按 hand_eye_g1.yaml 填写（eye_to_hand，base_link → right_palm_link，相机 camera_color_optical_frame）；grab/deploy 的左右手映射与 R1 正好相反，复制节点后务必逐分支核对条件判断的 false/true 对应的赋值。

# 四、提交与验证要点

- 8 个节点都要有内容，每个节点至少 1 个自定义函数和 1 个变量；24 个指令全部用到且参数提交完整；核心配置文件（hand_eye yaml、waypoints 等）要点击查看。

- 条件判断的分支顺序确认后不要在外部调整分支连线结构。

- 仿真验证：两个机器人各 8 个子任务；调试面板可查看函数执行过程与变量当前值，用于排查通信问题。